2. pielikums Tirgus izpētei Nr. 18

“Par mobilo arhīvu sekcijas iegādi un montāžu”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par mobilo arhīvu sekciju iegādi un montāžu

Pamatojoties uz šī dokumenta pielikumā Nr. 1 pievienoto telpas plānu (telpa 1-29, ar kopējo platību 28,5 m2), izstrādāt tehnisko risinājumu (iesniegt rasējumu vai tml.) un sniegt cenas piedāvājumu (tāmi) – divpusējām, mobilajām arhīva sekcijām ar maksimālu esošās telpas platības lietderīgu izmantošanu (nebloķējot durvis un atstājot brīvu eju no vienām uz otrām durvīm). No Pasūtītāja puses tiek nodrošināts, ka arhīva telpas grīdas nestspēja ir ne mazāka kā 1000 kg uz kvadrātmetru un grīdas līmeņa atšķirība uz 4 m nav lielāka par 5 mm. Telpa atrodas 1 stāvā. Telpai ir 2 ieejas - no blakus esošās telpas un no ārpuses. Griestu augstums: 3,30 m. Virs plauktiem jābūt noslēdzošajai virsmai.

| Nr. p.k. | Prasības | Plauktu raksturojums/prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pielietojuma veids | Tiks uzglabātas arhīva dokumentu kastes (kastes augstums 320 mm; platums līdz 100 mm; dziļums 250 mm) un A4 formāta mapes (mapes – reģistri) |
| 2. | Plauktu moduļa augstums | 2 350 mm ± 50 mm |
| 3. | Plauktu moduļa platums | 1 200 mm ± 50 mm |
| 4. | Plauktu moduļa dziļums (kopējais – skaitot no abām pusēm) | 600 mm |
| 5. | Plauktu skaits modulī | 6 + 1 noslēdzošais plaukts |
| 6. | Attālums starp plauktiem | Regulējams |
| 7. | Plauktu regulēšanas solis | Ne lielāks kā 30 mm |
| 8. | Plauktu regulēšanas veids | Bez skrūvēšanas |
| 9. | Plauktu nestspēja (vienam plauktam) | Ne mazāk kā 80 kg |
| 10. | Plauktu moduļa nesošās pamatnes materiāls | 2 mm bieza tērauda loksne |
| 11. | Plauktu moduļa virsbūves (starpsienas; gala sienas; plaukti; nosedzošais plaukts) materiāls | 0,8 mm bieza tērauda loksne un/vai 0,6 mm bieza tērauda loksne ar papildus stiprības konstrukcijām (stiprības ribām) katram plauktam |
| 12. | Plauktu moduļa stiprības elementi | Diagonālie stiprinājumi, kas nodrošina plauktu moduļa stabilitāti pret sagāzumiem. Katrā modulī 2 krusti |
| 13. | Plauktu moduļa sliedes | Monolīta, nerūsējoša metāla (cinkota) konstrukcijas sliede; Kopējais sliežu ceļa (sliedes) augstums no grīdas līmeņa ne vairāk kā 18 mm; Sliedēm ir jābūt ar lēzenu pāreju no grīdas līdz sliedes augšējai malai |
| 14. | Drošības prasības | Pret apgāšanās mehānisms katrai sliedei; Attālums no grīdas līdz kustīgajām daļām - ne vairāk kā 35 mm |
| 15. | Plauktu moduļa pamata aprīkojums | Ķēdes piedziņa uz katru sliedi; Piedziņas mehānisms ar reduktoru; Plauktu sānu sienas - slēgtas (vienlaidu) ar perforāciju plauktu līmeņu pārlikšanai; Krāsojums plauktiem un sānu sienām – pulverveida krāsa, gaiši pelēka; Plaukti aprīkoti ar 25 mm augstu atduri lai nepieļautu mapju izstumšanu pretējā virzienā |
| 16. | Plauktu moduļa papildus aprīkojums | Jābūt iespējai plauktus aprīkot ar izvelkamiem plauktiem dokumentu apstrādei; Jābūt iespējai plauktus aprīkot ar metāla mapju dalītājiem/balstiem |
| 17. | Plauktu izvietojuma plānu sagatavošana | Piedāvājumam ir jāpievieno arhīva plauktu izvietošanas grafiskie attēli ar plauktu izmēriem un izmēru piesaistēm pret norobežojošajam konstrukcijām Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir iespējama objekta apskate |
| 18. | Krāsa | Gaiši pelēka (RAL7035 vai līdzīgs) |
| 19. | Plauktu pārvietošanas tehnoloģija | Ķēdes piedziņa uz katru sliedi, piedziņas mehānisms ar reduktoru; Plauktu pārvietošanas veids – kustība no ergonomiskās stūres ar nolokāmu rokturi vai līdzīgi |
| Papildus informācija |  |  |
| Arhīva sistēmām jābūt divpusējām, ar starpsienu, ērti un viegli pārvietojamām ar rokturi vai elektroniski. Plauktu dziļums un augstums regulējams piemērots A4 dokumentu mapju un kārbu izvietošanai. Svars uz katru plauktu ne mazāks kā 80 kg. Plaukti ar malu atduri. Sistēmai pilnas sānu malas. Plauktu sekcija aprīkota ar pret apgāšanās ierīci uz katru sliedi. Sliedes (vadīklas) ir izgatavotas no tērauda, tiek stiprinātas pie grīdas, sliedes ar līmeņošanas iespēju, augstums no grīdas maksimums 18 mm. |  |  |

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Piedāvājums |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Visas piedāvātās arhīva sistēmas komplekta kopējā lietderīgā ietilpība | _______ tekošie plauktu metri |
| 2. | Cena par 1 tekošo plauktu metru, EUR bez PVN (saskaņā ar piedāvājuma 1. punktu) | _______ EUR bez PVN |
| 3. | Cena kopā par visu arhīva sistēmu, EUR bez PVN | _______ EUR bez PVN |
| 4. | Trūkumu novēršanas termiņš (ne ilgāk kā 5 darba dienas) | _______ dienas |

Cenā jāiekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas – materiālu, izgatavošanas, montāžas, transporta, darba spēka, izmantoto instrumentu. u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli. Garantijas termiņš 3 gadi.

Nodrošinu visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības:

_______________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Pielikums Nr.1