3.pielikums

iepirkuma  Nr. RPP 2016/38, instrukcijai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Daļai Nr.2

Pistoles Glock 17 rezerves magazīnas maks

| PRASĪBAS |  |
| --- | --- |
| 1. Izgatavošanas prasības: |  |
| Izgatavoti no nodiluma izturīga sintētiska materiāla CORDURA vai ekvivalentas tehnoloģijas auduma, 100% poliesters, materiāla biezums ne mazāk kā 600 DEN, maka un aizdares iekšpuse (odere) izgatavota no sintētiskas šķiedras ūdensnecaurlaidīga auduma, |  |
| Maka izmēri: garums ar ievietotu magazīnu un fiksētu aizdari – 140.0 ± 5.0mm, platums – 47.0 ± 1.0mm, magazīnas maka aptverošās daļas garums 100.00 ± 2.0mm, biezums – 30.0 ± 2.0mm, aizdares garums 150.0 ± 5.0mm (tiek mērīts bez magazīnas maka aptverošās daļas), aizdares platums – 47.0 ± 1.0mm, |  |
| Aizdarei jāparedz pastiprinājums no elastīga plastikāta materiāla (iespējama plastikas deformācija) biezumā 0.5 ± 0.3 aizdares precīzai fiksācijai, kā arī ātrai atvēršanai, aizdares platums spiedpogas daļā sašaurināts ar noapaļotu beigu daļu, |  |
| Maka, maka aizdares, oderes un pastiprinājuma malu apšūšanai jāparedz poliestera lenta – platums 20.0 ± 0.5mm, |  |
| Magazīnas maka sānu daļas izgatavotas no poliestera lentas – platums 25.00 ± 0.5mm |  |
| Magazīnas maka aizmugurējā daļā iestrādāta poliestera lenta maka stiprināšanai uz jostas – platums 25.0 + 0.1mm |  |
| Spiedpogas pamatnei jābūt izolētai, lai nepieļautu, ieroča, speclīdzekļa vai cita priekšmeta mehānisku bojājumu, |  |
| Spiedpogas centra simetrijas ass attālums līdz aizdares galam – 30.0 mm ± 0.5mm, |  |
| Jāizmanto militāra tipa nerūsējoša materiāla spiedpogas. |  |
| Nošuvēm izmantot poliestera diegus Nr.20 |  |
| Citi nosacījumi: |  |
| Garantija uzkabes elementiem – ne mazāk kā 1 gads no pavadzīmes parakstīšanas brīža. | ____gads/gadi |
| Garantija furnitūrai, spiedpogām, diegiem un sintētiskajiem materiāliem atbilstoši izgatavotāja apliecinātajām tehniskajām prasībām. |  |
| Piegādes termiņš - 60 dienas no līguma noslēgšanas brīža. | ______dienas |
| Trūkumu novēršanas termiņš - Ne vairāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas brīža | _______dienas |
| Cena EUR bez PVN par vienu rezerves magazīna maku | _________EUR |

Nodrošinu visu iepirkumā izvirzīto prasību izpildi:

__________________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)