2. pielikums Tirgus izpētei Nr. 3 “Par piekaramā laivas dzinēja iegādi”

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA–FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Par piekaramā laivas dzinēja piegādi”

| Nr. p/k | Piekaramajam laivu dzinējam izvirzītās tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Piekaramais laivu dzinējs, marka un modelis (jauns, nelietots, ražots ne vēlāk kā 2024.gadā), kurš paredzēta zvejniecības un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolei iekšzemes ūdenstilpēs un jūrā. |  | ___ (marka/modelis) ___ (gads) |
|  | Dzinējs: |  |  |
|  | cilindru skaits – 4 (četri) |  |  |  |
|  | dzinēja pēdas pacelšana - hidrauliskā ar elektropiedziņu |  |  |  |
|  | cilindru (darba) tilpums – ne mazāks kā 1950 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit) cm3 |  | ___ ( cm3 ) |
|  | maksimālā jauda - ne mazāk kā 84,6 kW/115 Zs |  | _/_ (kW / Zs ) |
|  | spriegums, strāvas stiprums - ne mazāk kā 12V/350W/35A |  | __/_/__ ( V / W / A ) |
|  | dzinēja svars, bez laivas, bez iepakojuma - ne vairāk kā 220 (divi simti divdesmit) kg |  | ___ ( kg ) |
|  | Specifika: |  |  |  |
|  | 4-taktu |  |  |  |
|  | degvielas padeves sistēma – elektroniskā degvielas iesmidzināšana |  |  |  |
|  | eļļošana – eļļas karteris |  |  |  |
|  | iedarbināšana – (starteris) – elektriskais |  |  |  |
|  | vadība – distances |  |  |  |
|  | ātruma (pārnesuma) pārslēgšanas stāvokļi - uz priekšu – neitrālais - atpakaļgaita |  |  |  |
|  | dzesēšana - ūdens |  |  |  |
|  | avārijas izslēgšanas poga - ir |  |  |  |
|  | dzinēja kājas izmērs – L (robežās no 500 līdz 520 mm), vai 20” (divdesmit) collas |  |  |  |
|  | dzenskrūve |  |  |  |
|  | ar dzinējā uzpildītu eļļu (kādu paredz ražotājs) |  |  |  |
|  | Degviela: bezsvina benzīns, oktānskaitlis - minimālais 95 vai lielāks |  |  |  |
|  | Komplektācija: |  |  |  |
|  | instrumentu komplekts, kādu paredz ražotājs |  |  |  |
|  | Pults, trima indikators, tahometrs |  |  |  |
|  | ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā |  |  |  |
|  | garantijas grāmata |  |  |  |
| Citas prasības: |  |  |  |  |
|  | Laivas dzinējam jābūt reģistrētām VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcijā” (turpmāk-CSDD) ar īpašuma tiesībām Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (īpašnieks) un turējuma tiesībām Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijai (turētājs), CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, iekļauti cenā. |  |  |  |
|  | Defektu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi – garantijas ietvaros Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētajos servisos, kuri atrodas Rīgā, ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. |  |  |  |
|  | Norēķinu kārtība - pasūtītājs samaksā Izpildītājam par saņemto piekaramo laivas dzinēju, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavo elektronisko rēķinu, atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, kā arī atbilstoši noformētai pavadzīmei, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces un pavadzīmes saņemšanas. Priekšapmaksa netiek paredzēta. Norēķinu kārtība – par piekaramā laivas dzinēja apkopēm un remontiem garantijas laikā, elektroniskā rēķina apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā. |  |  |  |
|  | Garantija - ne mazāk ka 2 (gadi). Garantija tiek saglabāta pēc dzinēja uzstādīšanas uz Pasūtītāja laivas. Uzstādīšanas darbus veic uzņēmums ar ko Pasūtītājam noslēgts līgums. Garantijas remonts un apkope jānodrošina pie dzinēja izgatavotāja oficiālā pārstāvja Latvijā. |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un kārtība – pretendentam jāpiegādā prece pasūtītāja atrašanās vietā Pāvu ielā 16, Rīgā, ne vēlāk, kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. |  |  |  |
|  |  | Norādīt paredzētās piegādes dienu skaitu |  |  |
|  | Viena jauna piekaramā laivas dzinēja cena EUR bez PVN |  |  |  |

Nodrošinu visas iepirkumā izvirzītas prasības:

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu